Resumen Ejecutivo:

AUDIENCIA PREVIA

“Perforación y construcción de cuatro pozos en los cantones de Alajuela y Siquirres”

Objetivo de la Contratación

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) busca contratar servicios para la perforación y construcción de pozos en Alajuela y Siquirres, con el fin de generar nuevas fuentes de abastecimiento para acueductos.

Antecedentes

Se describen los contextos geológicos e hidrogeológicos de los sitios de perforación, basados en estudios previos, cuyos principales dimensionamientos son:

- Pozo Siquirres n°1: Diámetro de perforación 20”. Profundidad de perforación de 100 m y un caudal disponible de 123.52 L/s.

- Pozo Cacique n°1: Diámetro de perforación 22”. Profundidad de 215 m, caudal esperado 90 L/s.

- Pozo Borbón n°2: Diámetro de perforación 22”. Profundidad de 200 m, caudal esperado 90 L/s.

- Pozo Pasito n°1: Diámetro de perforación 22”. Profundidad de 200 m, caudal esperado 90 L/s.

Alcance de la Contratación

La contratación incluye la perforación y construcción de los pozos mencionados, utilizando tubería metálica tipo HSLA, colocación de filtro de grava, construcción de sello sanitario, y ejecución de pruebas de bombeo y análisis de calidad del agua.

Detalles Técnicos

- Preparación del Terreno: El contratista debe acondicionar el sitio de perforación y contener todos los efluentes generados.

- Diámetros y Métodos de Perforación: Se especifican los diámetros de perforación y los métodos a utilizar, como rotación con recirculación de lodos y rotopercusión con inyección de aire.

- Tubería de Armado y Rejillas: Se detallan las características de la tubería y rejillas a utilizar, incluyendo especificaciones de material y construcción.

- Pruebas de Bombeo: Se describen las pruebas de bombeo a realizar, incluyendo pruebas de calibración, por etapas, a caudal constante, y de recuperación.

Informes y Obligaciones del Contratista

El contratista debe entregar informes semanales de avance, un informe de perforación al alcanzar la profundidad final, y un informe final consolidado. Además, debe cumplir con diversas obligaciones, como garantizar la calidad de los trabajos, proteger la infraestructura existente, y asegurar la seguridad del personal, experiencia comprobada en los últimos cinco años en la ejecución de obras similares.

Requisitos del oferente

Ver Términos y condiciones, punto 7 Requisito del Oferente.

Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución varía según el pozo, con tiempos que van de 2 a 3 meses.

Criterios de Evaluación y Adjudicación:

Adjudicación por partida.

Evaluación financiera y técnica basada en criterios detallados.

Presupuesto y Financiamiento

El proyecto será financiado con recursos de AyA.